沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期）EPC总承包工程电缆品牌增补入围的公开征集文件

1. 项目简介

本项目为沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期），建筑面积97590.77平方米，主要建设内容为材料科学中心、材料共性技术中心、制备加工中心、连廊和地下车库，包含框架结构、配套建设室外管网等工程。为满足本工程多元化采购需求，确保工程顺利推进，现公开征集电缆品牌，并确定4家正式入围品牌。（宝胜、远东、上上、特变电工四家电缆品牌不得参与本次征集活动）

2. 征集产品范围与技术标准

| 序号 | 规格型号 | 中文名称 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV22- | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | GB/T12706.1--2020《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）电缆》 |
| 2 | BTLY- | 隔离型矿物电缆 | 耐火特性（火焰温度950℃～1000℃；持续时间180min） 电缆外径≤20mm，BS6387:2013 外径＞20mm，BS8491 |
| 3 | WDZA-B1-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤、低烟、阻燃A类；阻燃1级 | GB/T12706.1--2020《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB31247--2014《电缆及光缆燃烧性能分级》 |
| 4 | WDZAN-B1-YJY- | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆，无卤、低烟、阻燃A类；耐火，阻燃1级 | GB/T12706.1--2020《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T19666--2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB31247--2014《电缆及光缆燃烧性能分级》 |
| 5 | WDZ-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃电力电缆 | GB/T12706.1--2020《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）电缆》 |
| 6 | WDZN-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火型电力电缆 | GB/T12706.1--2020《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）电缆》 GB/T19666--2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 |
| 7 | FS-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套防水控制电缆 | GB/T9330--2020《塑料绝缘控制电缆》 |
| 8 | WDZN-KYJY- | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火型控制电缆 | GB/T9330--2020《塑料绝缘控制电缆》 |
| 9 | WDZN-RYS | 铜芯聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火型软电线 | Q/YFXL002--2018《额定电压450/750V及以下聚烯烃绝缘电线和电缆》 |
| 10 | FS-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套径向防水控制电缆 | GB/T9330--2020《塑料绝缘控制电缆》 |
| 11 | NH-KVV- | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火型控制电缆 | GB/T9330--2020《塑料绝缘控制电缆》 |
| 12 | WDZC-BYJ | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类电缆 | JB/T10491--2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 |
| 13 | WDZCN-BYJ | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃C类耐火型电缆 | JB/T10491--2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 GB/T19666--2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 |
| 14 | BV | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | GB/T5023.3--2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：规定布线用无护套电缆》 |
| 15 | WDZCN-RYJS- | 铜芯交联聚烯烃绝缘绞型连接用无卤低烟阻燃耐火型软电线 | Q/YFXL002--2018《额定电压450/750V及以下聚烯烃绝缘电线和电缆》 |
| 16 | WDZ-B1-BYJ | 铜芯交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃电缆，阻燃1级 | JB/T10491--2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 GB31247--2014《电缆及光缆燃烧性能分级》 |
| 17 | WDZCN-B1 | 铜芯交联聚烯烃绝缘电缆，无卤低烟阻燃C类，耐火，阻燃1级 | JB/T10491--2022《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 GB/T19666--2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB31247--2014《电缆及光缆燃烧性能分级》 |

3.预计采购金额：1758.1万元

4.资格要求：

- 需为国内一线品牌（2022年至今任意一年在线缆世界网中国线缆产业最具竞争力企业百强排名网（http://www.cable123.cn/）排名100强）

- 具备ISO9001质量管理体系认证、产品具有国家强制产品认证（CCC）；

- 2022年至今具有同类项目供货业绩销售主体不限（提供合同证明）。

- 注册资金2亿元以上，缴纳社保人数500人以上，2024年营业收入10亿以上。

- 5.征集保证金：

- （1）保证金金额：10000元

- （2）保证金缴纳截至时间：2025年07月10日09:30

- （3）保证金账户信息：

- 开户行：招商银行沈阳华园东路支行

- 账户名称：乔泰工程管理集团有限公司

- 账号：12490842231085588

- 注：未按规定要求缴纳保证金的不得参与本次征集。

6. 报名方式与材料清单

（1）时间：2025年07月02日上午8:30–2025年07月07日下午16:00

（2）提交材料：

- 营业执照、生产许可证、产品检测报告（省级以上机构出具）；

- ISO9001质量管理体系认证证书、产品国家强制产品认证（CCC）证书；

- 供货能力承诺函（含产能、交货周期说明）；

- 国内一线品牌证明材料；

- 2022年至今同类项目供货业绩销售主体不限（提供合同证明）；

- 2024年度缴纳社保人数（提供人社部门证明材料）；

- 2024年度财务审计报告；

- 各厂商认为需要提供的其他材料。

注：将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，发送至指定邮箱，并提供一正六副纸质版材料于2025年07月10日09:30前递交至材料递交地点。

报名材料用A4纸打印盖章并胶装成册，封皮须清楚地标明“正本”或“副本”，副本可以是正本的复印件，正本和副本一同包封。

（3）指定邮箱：lnqt2018@163.com

（4）材料递交地点：沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期）EPC总承包工程项目部【沈阳市浑南区创新路280号】

7. 评选流程说明

（1）初步审查：专家组对报名资料合规性审查，剔除不满足资格要求的品牌；

（2）详细评审：征集人委托第三方机构组织7名专家（电缆技术、EPC工程专家），根据厂商现场答辩进行评审，答辩分值满分100分，每位专家根据厂商答辩情况进行赋分，最终得分取所有专家平均值。专家按照得分由高到低的顺序最终确定四家入围品牌；

（3）结果公示：最终入围品牌名单将在“沈阳高新发展投资控股集团有限公司官网”公示3日。

8. 特殊说明

本次征集仅作为沈阳万博材料研究中心二期项目（2.1期）EPC总承包工程电缆品牌库建立使用，不承诺任何采购任务分配。

9.入围服务费：6000元/家，结果公示结束后一次性缴纳。

10. 联系方式

征集人：沈阳万博开发建设有限公司

项目联系人：白景鹏

电话：18640111636

委托机构：乔泰工程管理集团有限公司

联系人：赵鹏

电话：024-23883380-8130